建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：承德鑫澳食品有限公司冰制品、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目

建设单位（盖章）：承德鑫澳食品有限公司

编制日期：2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 承德鑫澳食品有限公司冰制品、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-130822-89-01-125804 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王俊峰 | 联系方式 | 1863148720 |
| 建设地点 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇大河南村(河北兴隆经济开发区北外环路006号) |  |  |
| 地理坐标 | （117度31分48.306秒，40度27分47.761秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C1493冷冻饮品及食用冰制造 C1499其他未列明食品制造 | 建设项目行业类别 | - 其他食品制造149*- 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 兴隆县行政审批局 | 项目审批 （核准/备案）文号 （选填） | 兴审批投字[2024]52号 |
| 总投资 （万元） | 8000.00 | 环保投资（万元） | 40.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.50 | 施工工期 | 3.0个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24461.28 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 河北兴隆经济开发区于2012年7月经河北省政府以冀政函[2012]93号批准设立，为了顺应国家经济转型的形式，对规划范围、产业结构和用地布局2019年进行调整，兴隆县人民政府关于《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030年）》、《河北兴隆经济开发区控制性详细规划（2018-2030年）》的批复（兴政批[2020]53号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 河北兴隆经济开发区规划环境影响报告书已于2017年8月通过了河北省环境保护厅审查（冀环评函[2017]757号）；2019年调整后完成《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》，并取得河北省生态环境厅的审批（冀环环评函[2020]55号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030）》符合性分析 （1）规划概况 河北兴隆经济开发区选址在柳河与112国道两侧，北至北营房镇（不包括鹰手营子用地），规划用地规模为15.34平方公里，其中建设用地规模为13.68平方公里。本项目位于河北兴隆经济开发区规划范围内。河北兴隆经济开发区的产业在空间上呈组团布局，按照“带状发展，组团布局，核心带动”的发展思路，规划经济开发区形成“一心五组团”的产业空间布局。一心：经济开发区的技术支撑和综合服务核心。五组团：包括大小河南组团、小东区组团、水泉甸子组团、平安堡组团和北营房组团。 （2）产业布局 河北兴隆经济开发区产业布局见下表。 表1-1河北兴隆经济开发区产业布局 序号; 规划产业; 发展方向. 1; 食品加工业; 重点发展果品加工、浓度食品加工、酒和饮料、保健食品等产业. 2; 中医药产业; 重点发展中医药制造，以兴隆县独特的气候、地形为依托。围绕丹参、黄芩、北豆根为主要药材品种的繁育、示范、种植、加工，建设中药材产业化基地. 3; 金属冶炼（含钒钛冶炼）、压延机制品产业; 压延机制品主要以板材、型材、带材、线材、冷热薄板、管材、锻造坯等面向航空、汽车、军工、海洋工程、新能源、装备制造领域的高强度、高性能、高质量升级换代的钒钛特钢新材料为主。兼顾建筑用钢结构产品及其他金属制品. 4; 化工产业; 保留现有的化工企业兴隆县天利海香精香料有限公司和河北兴安民用爆破器材有限公司，不再新增化工产能. 5; 装备制造; 重点发展金属制品、新能源汽车及配件、汽车及喷漆件、精密仪器仪表、机械零部件等产业，逐步向高附加值、高技术含量、低资源消耗、环保节能的产业链高端延伸，实现可持续发展，提升核心竞争力. 6; 文娱制品产业; 重点发展文教办公用品、工艺品制造、体育用品制造、娱乐用品制造等产业. 7; 非金属矿业制品; 重点发展石膏、水泥制品及类似制品制造和砖瓦、石材等建筑材料制造等. 8; 家具和木制品产业; 重点发展家具制造及配套的木制品加工等. 9; 废弃资源综合利用产业; 重点发展金属废料和碎屑加工处理产业. 兴隆经济开发区以装备制造、食品加工、中医药制造产业为主导，金属冶炼及压延、化工、文娱、非金属矿业、家具与木制品等生产加工以及废弃资源综合利用产业为支撑的现代产业体系。 本项目位于河北兴隆经济开发区大小河南组团，开发区的功能定位为“重点发展装备制造、食品加工和文娱制品等产业及相关产业”，本项目为C1493冷冻饮品及食用冰制造、C1499其他未列明食品制造，项目符合园区产业布局要求，占地区域用地性质为工业用地。符合河北兴隆经济开发区总体规划要求。 - 《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 审查意见; 符合性分析; 是否 符合. 按照《关于加快推进生态文明建设的意见》的要求，结合开发区经济、社会和资源环境状况，以推进生态环境质量改善及推动产业转型升级为目标，在环境保护与发展中贯彻保护优先的要求，开发区在全面落实各项环保措施、采纳规划调整建议的基础上，该规划具有一定的环保可行性。; 本项目全面落实各项环保措施; 符合. 加强空间管制，优化生产空间和生活空间。该区域地表与地下水系统之间存在较密切水力联系，建设项目生产区特别是存在环境风险的生产单元、污水处理设施等单元应加强防渗措施，落实村庄搬迁方案，保障人民群众环境权益，控制开发区外居民点向开发区方向发展，确保区内企业与敏感点保持足够的环境防护距离，减少突发环境事件可能对居民区环境产生的影响，三类用地与居民区之间合理设置缓冲带，降低建设项目对居民影响，严格落实环评报告中生态空间管控要求，调整土地利用规划，严格执行国家土地管理政策。北营房组团南部位于小跳沟水源地二级保护区范围内，按照兴隆县人民政府说明文件要求，在小跳沟水源地保护区调整前不得发展北营房组团，确保饮用水水源安全。; 本项目位于兴隆县兴隆镇大河南村属于大小河南组团，为二类用地。位于兴隆县经济开发区内; 符合. 严格环境准入，推动产业转型升级和绿色发展。入区企业符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年本）》（冀政办发[2015]7号）、《承德市绿色发展战略环境评价》等文件要求，并严格落实环评报告中生态环境准入清单的管控要求。开发区不得再柳河新设排污口，柳河两岸不得设置污染较重建设项目，已有的化工项目在维持现有规模的情况下实现逐步退出。; 本项目属于C1493冷冻饮品及食用冰制造、C1499其他未列明食品制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不在柳河新设排污口，不属于污染较重建设项目，不属于化工项目。; 符合. 加强总量管控，促进环境质量改善。按照最不利用条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上线作为开发区污染物总量管控限制。严格落实区域污染物消减方案，并提升技术工艺及节能节水控污水平，不断改善环境质量。; 结合本项目污染物排放的种类及区域环境特征，项目不使用锅炉，无SO2、NOX排放，本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。其总量计入纳入承德鑫雅斋食品科技有限公司指标，无需另行申请总量。; 符合. 注重开发区发展与区域资源承载力相协调，统筹规划建设开发区配套的基础设施。开发区六里坪地表水厂于2023年年底前建成，地表水厂建成前，不得新建新增用水项目，逐年压减地下水使用量；柳源污水处理厂扩建工程（第二污水处理厂）已经建成，外排废水水质应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准标准》（GB18918-2002）一级A标准，同时化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；再生水处理室设施于2020年前建成投运，设施建成前，使用中水的项目不得建设；开发区现状集中供热由鹏生热力提供，小东区组团热源厂（蒸汽）和水泉甸子组团热源厂（蒸汽）于2025年底前建成投运；开发区气源采用CNG压缩天然气，LNG液化天然气，采用撬车和罐车进行运输，不在进行管道建设。; 本项目用水量为15166.72m3/a，项目用水依托承德鑫雅斋食品科技有限公司用水，承德鑫雅斋食品科技有限公司承德鑫澳食品有限公司技改扩能（一）项目用水量为44520m3/a，项目二三四期不再建设，项目一期用水量为23520m3/a，剩余水量为21000m3/a，满足本项目需求，无新增用水量。本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。本项目不涉及中水使用。供热由鹏生热力提供。; 符合. 加强区域环境污染防治和应急措施，强化区域环境大气、水污染防治措施，加强固体废物管理，危险废物坚持无害化、减量化、资源化原则，妥善利用或处置，确保环境安全，严格落实环评报告书中提出的各项环境风险防范措施，加强风险事故情况下的环境污染防治、应急响应和协同处置，防治对区域周边环境敏感点造成影响。; 本项目营运过程中会产生一定的污染物，如废气、生活污水、噪声、固体废物等，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响。; 符合. 切实落实环境报告书中环境管理、环境跟踪监测计划、严格落实清洁生产有关的措施。规划实施过程中，按照要求每五年组织开展规划环境影响的跟踪评价工作。对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应及时重新或者补充环境影响评价。; 项目为新建项目，依法编制环境影响报告表。; 符合. 综上所述，本项目符合《河北兴隆经济开发区总体规划（2018-2030）环境影响报告书》及审查意见相关要求。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析： 本项目为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C1493冷冻饮品及食用冰制造、C1499其他未列明食品制造，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，建设单位于2024年3月04日取得兴隆县行政审批局的备案，文号：兴审批投字[2024]52号。因此，项目符合产业政策。 2、选址及规划合理性分析： （1）选址合理性分析 项目位于兴隆县兴隆镇大河南村，本项目用地为工业用地。评价范围内无自然保护区和其他特别需要保护的敏感目标，无明显的环境制约因素，同时本项目用地不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，项目选址及规划合理。 （2）规划符合性分析 ①与《承德市生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 《承德市生态环境保护“十四五”规划》要求落实“全力推动生态绿色产业品牌引领。推动“文化旅游医疗康养、钒钛新材料及制品、绿色食品及生物医药、大数据、清洁能源、特色智能制造”（3+3）产业向生态化发展。以绿色化、高端化、智能化为方向，建设承德国家钒钛产业链现代化示范基地，推进资源高效综合利用。增强有价元素多元提取能力，加快形成“钒钛制品—含钒特钢—装备制造”完整产业链。持续培育壮大绿色食品及生物健康产业龙头企业，打造一批优质精品基地，打造一批龙型经济产业集群，打响“承德山水”品牌。” 本项目属于C1493冷冻饮品及食用冰制造、C1499其他未列明食品制造，项目满足承德市“三线一单”生态环境准入清单要求。故项目的建设满足《承德市生态环境保护“十四五”规划》要求。 - 三线一单符合性分析： 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件：环评[2016]150号），对“三线一单”的要求，进行项目“三线一单”符合性分析，判定内容简述如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于河北省承德市兴隆县兴隆镇大河南村，项目选址不占用生态红线，距离本项目最近的生态保护红线为西侧40m的柳河，评价范围内无自然保护区和其他特别需要保护的敏感目标，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求，见附图4。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2022年承德市环境状况公报》兴隆县环境空气常规数据可知，六项基本污染物未全部达标，本项目所在区域的环境空气质量为不达标区。除O3外，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。承德市以打造京津冀最优空气质量为目标，按照不同时段，先后实施了秋冬季百日攻坚、冬奥会保障、3-5月扬尘攻坚、5-8月臭氧攻坚、9月份绿色发展指标考核排名攻坚、10月份重点时段保障、11月份和12月份全省大气污染治理攻坚等系列专项行动，来改善区域环境质量。 本项目主要污染物为生产过程中产生的废气、废水及设备噪声。益生菌制品生产线配料、混合工序产生的颗粒物经集气罩收集后输送至洁净车间配套的洁净空气过滤系统处理后无组织排放，益生菌粉生产线培养基制备、成品入库、益生菌制品生产线灌装工序产生的颗粒物经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放，益生菌粉生产线活化、发酵工序、冰制品生产线配料糖液工序产生的臭气浓度经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放；本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。噪声选用低噪声设备，厂房密闭进行隔声处理。项目建成后不产生臭氧，不会加重环境空气中臭氧的影响，且建成后严格按照本次环评要求的措施合理处置各项污染物，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目营运过程中消耗一定量的电、水资源等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，因此项目建设符合资源利用上线要求。 - 负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用，同时对照河北省发展和改革委员会关于印发《灵寿县等22县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（冀发改规[2018]920号），未列入该负面清单。 表1-3 项目与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 项目号; 禁止或许可事项; 事项编码; 禁止或许可准入措施描述; 符合性分析. 一、禁止准入类. 1; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 100001; 法律、法规、国务院决定等明确设立，且与市场准入相关的禁止性规定; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业属于C1493冷冻饮品及食用冰制造、C1499其他未列明食品制造，经查阅与市场准入相关的禁止性规定，本项目不属于制造业中的禁止类。. 2; 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 100002; 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目，禁止投资；限制类项目，禁止新建禁止投资建设《汽车产业投资管理规定》所列的汽车投资禁止类事项; 项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类项目，项目不涉及汽车投资。. 3; 不符合主体 功能区建设 要求的各类 开发活动; 100003; 地方国家重点生态功能区产业准入负面清单（或禁止限制目录）、农产品主产区产业准入负面清单（或 禁止限制目录）所列有关事项; 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中包含的禁止准入类事项，项目符合国 家和地方产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制 和淘汰类项目。. 因此，本行业符合环境准入负面清单及《市场准入负面清单（2022年版）》的产业政策。 - “三线一单”生态环境分区管控 2021年6月21日，承德市人民政府发布了《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，对照该意见及承德市环境管控单元图分析如下： ⑴环境保护单元： 环境保护单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。 ①优先保护单元：主要包括生态保护红线，各类自然保护地、饮用水水源保护区及其他重要生态功能区等一般生态空间。 ②重点管控单元：主要包括城市规划区、省级以上产业园区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。 ③一般管控单元：优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 ⑵分类管控要求 ①优先保护单元：严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 ②重点管控单元 城镇重点管控单元：优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。 省级以上产业园区重点管控单元：严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。 农业农村重点管控单元：优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用。 ③一般管控单元：严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 本项目位于承德市兴隆县兴隆镇大河南村，属于重点管控单元。具体分析见下表。 表1-4承德市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析 编号; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 符合性分析. ZH13082220002; 大气环境高排放重点管 控区 河北兴隆经济开发区南 区 高污染燃料禁燃区 水环境工业污染重点管 控区; 空间布局约束; 1、距离县城一侧布置污染较轻的企业。; 1、项目建成后废气、废水、固废及噪声等污染物，采取的相应环保治理措施，使各污染物实现最大程度削减，实现达标排放。对县城影响较小。. 2、柳河两岸布局污染较轻的工业项目，避免对柳河地表水体产生影响。; 2、本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。对地表水影响较小。. 3、食品加工产业布设在装备制造和食品加工区的南侧，装备制造产业布设在北侧。; 3、根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为C1493冷冻饮品及食用冰制造、C1499其他未列明食品制造，布设在装备制造和食品加工区的南侧。. 4、柳河从开发区穿过，为了减轻对地表水体的影响，小东区组团靠近柳河两侧50米范围内的二类工业用地调整为绿化用地。; 4、项目位于大小河南组团，不属于小东区组团. 污染物排放管控; 5、工业集聚区应当按规定建设污水集中处理设施，组织对进入市政污水收集设施的工业企业进行排查，地方各级人民政府应当组织有关部门和单位开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出；经评估可继续接入污水管网的，工业企业应当依法取得排污许可。; 5、本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。本项目试生产前申办排污许可，取得排污许可后方可进行生产。. 6、直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；未依法取得排污许可证排放水污染物的，应责令改正或者责令限制生产、停产整治；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。; 6、项目生产后不直接向水体排放废水，本项目试生产前申办排污许可，取得排污许可后方可进行生产。. 7、具备条件的水泥企业应在规定期限内完成超低排放改造。; 7、项目不属于水泥生产企业。. 8、生活污水集中处置率100%、危险废物安全处理处置率100%、生活垃圾无害化处理率100%、工业固体废物综合利用率100%。; 8、本项目产生的生活污水、固体废物及生活垃圾可以得到妥善处理和处置，对周围环境影响不明显。. 9、涉VOCs排放工业企业污染物排行应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放标准要求。; 9、本项目生产后不涉及VOCs排放。. 10、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）排行标准要求。; 10、本项目不涉及锅炉污染物排放。. 11、开发区内工业炉窑污染物排行应达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012） 中的相关标准要求，并满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）要求。; 11、本项目不涉及工业炉窑污染物排放。. 环境风险防控; 12、应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的境信息平台，接受公众监督。; 12、本项目建成后，进行《突发环境事件应急预案》编制及备案工作，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力，建立有效的事故风险防范体系。. 13、使用《有毒有害气体大气污染物名录》（2018年）中有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，应当实施强制性清洁生产审核。排放有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当取得排污许可证，并按照国家相关规定，建立环境风险预警体系，对排放口和周边环境定期监测；评估环境风险，排查环境安全隐患；有效措施防范环境风险。; 13、项目生产过程中所使用的原料和排放的污染物均不涉及《有毒有害气体大气污染物名录》中的物质。. 14、排放《有毒有害水污染物名录》中所列有毒有害污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，采取有效措施防范环境风险。; 14、项目生产过程中所使用的原料和排放的污染物均不涉及《有毒有害气体水污染物名录》中的物质。. 资源利用率; 15、推进企业内部工业用水循环利用，提高重复利用率。推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。; 15、本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。. 16、推进固体废物综合利用。; 16、项目产生的固废均可做到合理处置。. 承德市环境管控单元图见下图： 图1-1承德市环境管控单元图 由上表及图可知，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）、《承德市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（承德市人民政府2021年6月18发布）的环境管理要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目建设背景 承德鑫澳食品有限公司成立于2003年，主要经营范围为：饮料制造（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类制造）蜜饯（果糕类、果脯类）制造，2024年3月投资8000万元建设承德鑫澳食品有限公司冰制品、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目，该项目于2024年3月4日在兴隆县行政审批局进行备案，文号：兴审批投字〔2024〕52号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及修改单，项目应属于“C1499其他未列明食品制造，C1493冷冻饮品及食用冰制造”类项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号），项目应属于“24.其他食品制造149-盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的”项目，因此项目需编制环境影响评价报告表。 2、建设内容及规模 主要建设内容为：该项目拟租用承德鑫雅斋食品科技有限公司厂房建设承德鑫澳食品有限公司年产1万吨食用冰及3千吨冰制品、生物发酵、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目。主要内容是通过制冰机及灌装设备、使用冷冻工艺建设生产1万吨食用冰生产线及3千吨冰制品生产线；通过定向菌种的培养及菌株库的建设，使用发酵、冻干等工艺，建设年产25吨益生菌粉生产线一条；通过干燥灌装等工艺建设年产600吨益生菌相关产品的生产线一条。 项目总占地面积24461.28平方米，总建筑面积16839.57m2。项目由主体工程、配套工程、公用工程、公用工程及环保工程组成。 表2-1 主要工程组成及建设内容表 工程名称; 主要建设内容. 主体工程; 2#生产车间; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司厂房，1座，2层，高度为12.55m，钢架结构，建筑面积6981.48m2，购置设备，用于益生菌相关产业。. 3#生产车间; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司厂房，1座，2层，高度为12.55m，门式钢架结构，建筑面积4334.72m2，购置设备，用于冰制品制造。. 4#生产车间; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司冷库，1座，2层，高度为12.55m，门式钢架结构，建筑面积2911.69m2，用作冷库。. 配套工程; 办公楼; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司办公楼，1座，4层，高度为15.15m，钢筋混凝土结构，建筑面积2286.69m2，用于办公. 污水处理间; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司污水处理见，1座，1层，建筑面积324.99m2。. 储运 工程; 原料区; 位于2#生厂车间内部，面积为200m2. 包装材料区; 位于2#生厂车间内部，面积为300m2. 公用工程; 供水系统; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司供水管路. 排水系统; 本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。. 供电系统; 项目用电由荣盛产业园区供电系统提供，厂区设1600kVA变压器1台，1000kVA变压器1台，250kVA变压器2台，年用电量为100万kW·h。. 供冷、供热; 本项目生产用热由蒸汽提供，蒸汽由兴隆县鹏生热力有限公司提供，员工冬季取暖由空气能提供；生产制冷采用氟利昂R507制冷，员工夏季制冷采用空气能制冷。. 环保 工程; 废气治理设施; 益生菌制品生产线配料、混合工序产生的颗粒物经集气罩收集后输送至洁净车间配套的洁净空气过滤系统处理后无组织排放，益生菌粉生产线培养基制备、成品入库、益生菌制品生产线灌装工序产生的颗粒物经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放，益生菌粉生产线活化、发酵工序、冰制品生产线配料糖液工序产生的臭气浓度经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放. 废水治理设施; 本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。. 噪声治理设施; 选用低噪声设备，设备基础减振，车间密闭；合理安排时间，加强管理. 固废处理措施; 纯水制备产生的废石英砂、废活性炭收集后外售，废反渗透膜，由纯水设备厂家定期更换处理，制备培养基工序产生的废包装材料、配料工序产生的废包装材料、配料糖液产生的废包装材料，收集后外售，洁净车间产生的废滤板，定期换板，厂家回收。. 依托工程; 污水处理站; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站. 检验室; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司现有检验室. 项目用水; 项目用水依托承德鑫雅斋食品科技有限公司供水管路. 2、建设期限 本项目建设期限为3个月。 3、主要产品及产能 本项目具体产品方案及规模见下表。 表2-2产品方案 序号; 产品名称; 年产量（吨）; 备注. 1; 益生菌粉; 25; 主要为乳酸菌，满足GB 7101-2022. 2; 益生菌相关产品; 600; 满足GB 7101-2022. 3; 食用冰; 10000; 满足GB 2759-2015. 4; 冰制品; 3000; 满足GB 2759-2015. 3、主要原辅材料及能源消耗、物料平衡 表2-3主要原辅材料及能源消耗 序号; 工序; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 益生菌生产线; 菌种; mL/a; 200; 外购. 2; 蔗糖; t/a; 8; 外购. 3; 葡萄糖; t/a; 8; 外购. 4; 大豆蛋白胨; t/a; 9; 外购. 5; 包装材料; t/a; 0.1; 外购. 6; 益生菌制剂生产线; 麦芽糖; t/a; 80; 外购. 7; 低聚糖; t/a; 80; 外购. 8; 果汁粉; t/a; 80; 外购. 9; 维生素矿物质; t/a; 80; 外购. 10; 益生菌; t/a; 10; 自给. 11; 包装材料; t/a; 1; 外购. 12; 冰制品生产线; 速冻新鲜水果; t/a; 100; 外购. 13; 糖渍水果; t/a; 100; 外购. 14; 包装材料; t/a; 1; 外购. 15; 食用冰生产线; 包装材料; t/a; 5; 外购. 16; 全厂; 电; 万kwh/a; 100; 自备变压器，本地电网. 17; 新鲜水; m3/a; 15166.72; 依托承德鑫雅斋食品科技有限公司. 18; 蒸汽; t/a; 1000; 由兴隆县鹏生热力有限公司提供. 19; 氟利昂R507; t/a; 0.4; 外购，不在厂区内贮存. 蔗糖，是食糖的主要成分，是双糖的一种，由一分子葡萄糖的半缩醛羟基与一分子果糖的半缩醛羟基彼此缩合脱水而成。蔗糖有甜味，无气味，易溶于水和甘油，微溶于醇。有旋光性，但无变旋光作用。蔗糖几乎普遍存在于植物界的叶、花、茎、种子及果实中。在甘蔗、甜菜及槭树汁中含量尤为丰富。蔗糖味甜，是重要的食品和甜味调味品，有白砂糖、赤砂糖、绵白糖、冰糖、粗糖（黄糖）等蔗糖制品。 葡萄糖（glucose），有机化合物，分子式C6H12O6。是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，它是一种多羟基醛。纯净的葡萄糖为无色晶体，有甜味但甜味不如蔗糖，易溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。天然葡萄糖水溶液旋光向右，故属于“右旋糖”。 葡萄糖在生物学领域具有重要地位，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质。植物可通过光合作用产生葡萄糖。在糖果制造业和医药领域有着广泛应用。 大豆蛋白胨，是一种从大豆中提取的蛋白质，具有多种性质和用途。一般被认为是安全的食品添加剂和原料，但对于对大豆蛋白过敏的人群，使用时需要注意。在使用大豆蛋白胨时，应遵循正确的操作规程，并妥善保存以防止污染和变质。 麦芽糖(maltose)是由两个葡萄糖单位经由α-1,4糖苷键连接而成的二糖，又称为麦芽二糖。因C1羟基位置不同，而有α-和β-两种异构体。麦芽糖是无色晶体，通常含一分子结晶水，熔点102℃，易溶于水，甜度为蔗糖的40%。有α-和β-两种异构体，在水溶液中α-型和β-型麦芽糖的比例为42:58，含一分子水的结晶β-型麦芽糖，分子式为β-C12H22O11·H2O，如果将结晶水除去，β-型麦芽糖将向α-型麦芽糖转化，所以不容易获得无水β-型麦芽糖。市售的结晶麦芽糖主要是含水β-型麦芽糖，其中已有5%-10%转化为α-型麦芽糖。 氟利昂R507：是R-502制冷剂的长期替代品（HFC类物质），ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。不属于《中国受控消耗臭氧层物质清单》（2021年第44号公告）中物质。 物料平衡： 表2-4物料平衡表 序号; 工序; 投入; 产出. 原料; 消耗量; 产品; 产生量. 1; 益生菌生产线; 菌种; 200mL/a; 益生菌粉; 25t/a. 2; 蔗糖; 8.010t/a; 颗粒物; 0.030t/a. 3; 葡萄糖; 8.010t/a; 上清液; 100m3/a（合100t/a）. 4; 大豆蛋白胨; 9.010t/a; 排空; 10.05t/a. 5; 纯水; 110.05t/a. 合计; 135.08t/a; 135.08t/a. 6; 益生菌制剂生产线; 麦芽糖; 80t/a; 益生菌饮品; 400t/a. 7; 低聚糖; 80t/a; 固体饮料; 200t/a. 8; 果汁粉; 80t/a; 颗粒物; 0.318t/a. 9; 维生素矿物质; 8.3180t/a. 10; 益生菌; 10t/a. 11; 纯水; 270t/a. 合计; 600.318t/a; 600.318t/a. 12; 食用冰; 纯水; 10000t/a; 食用冰; 10000t/a. 13; 冰制品生产线; 速冻新鲜水果; 100t/a; 冰制品; 3000t/a. 14; 糖渍水果; 100t/a. 15; 纯水; 2800t/a. 合计; 3000t/a; 3000t/a. 注：包装材料不计入物料平衡. 5、主要生产设备 表2-5主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 数量. 益生菌粉及益生菌相关制品生产线（2#生产车间）. 1; 纯水机组; 2t/h; 1台. 2; CIP系统; -; 1台. 3; 配料罐; 1000L; 1台. 4; 种子活化罐; 260L; 1台. 5; 发酵罐A; 5000L; 1台. 6; 发酵罐B; 6000L; 1台. 7; 保护剂罐; 300L; 1台. 8; 乳化罐; 300L; 1台. 9; 管式离心机; CQ-150; 8台. 10; 冻干机; F20M; 2台. 11; 沸腾干燥机; FL-200; 1台. 12; 三维运动混合机; SYH-600; 1台. 13; 条形包装机; DXDF-6013; 1台. 食用冰生产线、冰制品生产线（3#生产车间）. 14; 纯水机组; 6T/H; 1台. 15; 制冰机; CV6000; 10台. 16; 包装机; 590型; 1台. 17; 糖液调配罐; 2T; 1套. 18; 灌装机; 1.5T/H; 1套. 19; 包装机; CV200; 1台. 6、给排水 给水：本项目用水为生产用水及生活用水，依托承德鑫雅斋食品科技有限公司，承德鑫雅斋食品科技有限公司承德鑫澳食品有限公司技改扩能（一）项目用水量为44520m3/a，项目二三四期不再建设，项目一期用水量为23520m3/a，剩余水量为21000m3/a，可满足项目需求。项目新鲜水用水量为50.56m3/d（15166.72m3/a）。 生产用水：主要为纯水制备用水、培养基用水、乳化用水、益生菌粉生产线设备清洗用水、益生菌相关制品生产用水，循环冷却设备补充水、食用冰生产用水、冰制品生产线用水。 ①纯水制备用水，本项目培养基用水、乳化用水、益生菌粉生产线设备清洗用水、食用冰生产线用水、冰制品生产线调配用水、冰制品生产线清洗用水均使用纯水， 培养基按比例进行配制，培养基用水用量约为100.05m3/a。 离心后菌泥产生量约为40t/a，根据企业提供资料，乳化用水用量约为10m3/a。 益生菌粉生产线所用活化罐、发酵罐、离心机等需定期使用蒸汽对纯水加热后进行清洗，种子活化罐体积为260L，每次清洗用水加入50%即0.13m3/a，种子活化后种子液转移至发酵罐对种子活化罐进行清洗，约为3天/次，种子活化罐清洗用水量为13m3/a，发酵罐体积为5000L、6000L，每次清洗用水约加入0.3m3/次，每3天清洗一次，发酵罐清洗用水量约30m3/a，管式离心机清洗用水0.17m3/次，每3天清洗一次，管式离心机清洗用水量约17m3/a，益生菌粉生产线清洗用水用量为60m3/a。 益生菌相关制品生产用水量约为270m3/a。 食用冰生产线用水用量约为10000m3/a。 冰制品生产线调配用水用量约为2800m3/a。 冰制品生产线配料罐体积为2t，使用CIP进行清洗，每次用水为0.17m3/次，每天清洗一次，清洗用水用量约为50m3/a。 本项目纯水用量为13290.05m3/a。纯水机组主要工艺为新鲜水-石英砂过滤-活性炭过滤-精度过滤-二级反渗透-紫外灭菌，制备效率约为90%，则新鲜水用量为14766.72m3/a（49.22m3/d）。 ②循环冷却设备补充水30m3/a（0.1m3/d）。 生活用水：本项目预计员工人数20人，根据《河北省用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T5450.1-2021）参照农村居民生活用水18.5m3/a·人计，本项目全年生产300d，年用水量370m3/a，日用水量1.23m3/d。 排水：本项目纯水制备废水产废量约为10%，产生量为1476.67m3/a（4.92m3/d），经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 培养基用水待发酵完成后经离心机排出，菌泥含水量约为0.02%，水量约为0.05m3/a，上清液产生量约为100m3/a，经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 乳化用水10m3/a全部进入冻干工序后排空。 益生菌粉生产线设备清洗消耗量为10%，清洗废水产生量约为54m3/a，经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 益生菌相关制品生产用水270m3/a、食用冰生产用水10000m3/a、冰制品生产线调配用水2800m3/a，全部进入产品，不外排。 冰制品生产线清洗用水消耗量约为10%，冰制品生产线清洗废水产生量为45m3/a，经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 生活污水按排放系数0.8计算，排放量为0.99m3/d（296m3/a）经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 蒸汽冷凝水耗损量约为20%，排放量为800m3/a（2.67m3/d）经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 项目给排水水平衡图见图2-1给排水表见下表。 表2-6项目给排水平衡表 单位m3/a 序号; 用水环节; 来源; 年用水量m3/a; 损耗m3/a; 进入产品/进入下一工序m3/a; 年排水量m3/a. 1; 纯水制备; 新鲜水; 14766.72; 0; 13290.05; 1476.67. 2; 益生菌生产线; 培养基用水; 纯水; 100.05; 0; 0.05; 100. 3; 乳化用水; 纯水; 10; 10.05; 0; 0. 6; 清洗用水; 纯水; 60; 6; 0; 54. 7; 益生菌制剂生产线; 生产用水; 纯水; 270; 0; 270; 0. 8; 食用冰生产线; 生产用水; 纯水; 10000; 0; 10000; 0. 9; 冰制品生产线; 生产用水; 纯水; 2800; 0; 2800; 0. 清洗用水; 纯水; 50; 5; 0; 45. 10; 生活用水; 新鲜水; 370; 74; 0; 296. 11; 冷却循环水; 新鲜水; 30; 30; 0; 0. 12; 蒸汽冷凝水; 外来; 1000; 200; 0; 800. 图2-1项目给排水水平衡图单位：m3/a 7、劳动定员及工作制度 劳动定员共20人，年工作300天，采用2班制，每班工作8小时。 8、厂区平面布置 ⑴项目厂区平面布置 项目厂区位于河北省承德市兴隆县兴隆镇大河南村。 本项目租用承德鑫雅斋食品科技有限公司现有2#、3#、4#生产车间，承德鑫雅斋食品科技有限公司1#生产车间为承德鑫雅斋食品科技有限公司使用，本项目与承德鑫雅斋食品科技有限公司共用4#生产车间作为冷库、污水处理站及办公室等配套设施，由北向南依次为4#、2#生产车间，3#车间位于2#生产车间西侧，办公楼位于3#生产车间南侧，承德鑫雅斋食品科技有限公司污水处理站在厂区北侧；办公楼面向南侧道路布置1个出入口，方便职工及车辆进出。 ⑵项目厂区周边关系 厂区北侧为承德鑫雅斋食品科技有限公司；东侧为产业园道路，隔路为空地；南侧为承德鑫果多食品有限公司，西侧为园区道路。隔路为柳河，西侧距柳河40m，北侧距柳河70m，项目东南距大河南村130m。 项目地理位置图见附图1、本项目平面布置图见附图2、周边关系图见附图3。 - 蒸汽 本项目蒸汽由兴隆县鹏生热力有限公司通过园区管线提供，用量为1000t/a，蒸汽温度为135-165℃。 - 冷库 本项目冷库依托承德鑫雅斋食品科技有限公司现有冷库，承德鑫雅斋食品科技有限公司冷库使用氟利昂R507制冷。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目利用现有厂房进行建设，施工期仅设备安装噪声，项目施工期主要工程内容及施工工艺流程为： ⑴设备购置和安装：包括各种机械设备的安装等过程； ⑵工程验收 施工期工艺流程及产排污节点示意图如下图所示： 图2-2施工期工艺流程及产排污节点图 项目建设施工人员全部来自周边村民，不设置施工营地，搭建简易值班室一座，夜间不施工。 2、运营期 本项目生产工艺及产排污节点图： 纯水制备工艺流程及简述 将源水经石英砂过滤-活性炭过滤-精度过滤-二级反渗透后采用紫外灭菌后制得纯水。纯水制备过程产生S1废石英砂、S2废活性炭、S3废反渗透膜及浓水W1。 新鲜水 图2-3纯水制备工艺流程图 益生菌粉工艺流程及简述： 本项目益生菌粉每批次生产时间为3-5天，每月约生产10批次。依据客户要求生产，每次产能约为0.25吨。 - 制备培养基：将蔗糖、葡萄糖、大豆蛋白胨等加入纯化水制备培养基并对培养菌进行紫外灭菌。此过程产生投料废气G1。投料工序位于十万级洁净度的洁净厂房内，通风采用高效空气过滤净化系统，经洁净车间初效过滤、中效过滤及高效过滤，且为提高生产区内洁净度，本项目建设的空调系统对生产区内空气处理后通过回风夹道返回车间，少部分气体经排风口排出室外固废S4。 - 活化：通过高温蒸汽对种子活化罐进行灭菌，灭菌后通过冷却循环水对活化罐进行冷却，将菌种在无菌环境中通过接种员接种至培养基中，制成种子液，将种子液培养基于种子活化罐中静置培养活化，通过通入蒸汽方式对种子活化罐进行保温，培养温度为30-37℃，培养时间约为24-48h，根据益生菌菌类不同培养时间不同。此过程产生的活化菌液全部进入发酵工序。此过程产生发酵废气G2、洗用水W2。 - 发酵：通过高温蒸汽对发酵罐进行灭菌，灭菌后通过冷却循环水对发酵罐进行冷却，将活化后的种子再接种至灭菌后的发酵罐培养基中，进行发酵，通过通入蒸汽方式对种子活化罐进行保温，培养温度为30-37℃，培养时间约为36-48h，根据益生菌菌类不同培养时间不同。此过程产生发酵废气G3、洗用水W3。 - 离心：将发酵好的发酵液通过密闭管道输送至离心机内进行离心，离心时间2-3h，上清液和菌泥分别进行再加工。在离心工作开始前，需先关闭发酵罐与离心机之间的阀门，离心机密闭蒸汽灭菌，管道内灭菌后的水蒸汽通过另一套管道冷凝后排入市政污水管网，水蒸汽排干净后打开发酵罐与离心机之间的阀门进行前述离心操作。离心后得到上清液和菌泥。菌泥含水率约为0.5%，此过程产生上清液W3，及噪声。 - 乳化：将菌泥转移至乳化罐向其中注入纯水进行乳化。 - 冻干：将乳化后的菌泥放置于冻干机，利用设定好的冻干工艺曲线执行冻干工序过程，冻干周期36-48h，冷媒为氟利昂R507对菌泥进行急冷，冷冻干燥的菌泥含水率约为0.2-0.5%。 - 粉碎：冻干后将菌饼转移入粉碎机内进行操作，并进行充分搅拌（冻干后的菌饼为块状，投入密闭粉碎机中进行轻微搅拌即可将其碎开，设备密闭不会产生颗粒物）此工序产生噪声N。 - 成品入库：将益生菌粉进行包装入库。此过程产生投料废气G4。 生产工艺及产排污节点图： 图2-4益生菌粉工艺流程图 益生菌制品工艺流程及简述： - 配料：将麦芽糖、低聚糖、果汁粉、维生素矿物质，纯水（部分添加）等原料按比例进行配料，此过程产生废气G5，固废S5。 - 混合：在配置好的配料加入益生菌粉混合。此过程产生废气G6。 - 罐装：将混合好的益生菌制品进行罐装，此过程产生废气G7。 - 外包装：将罐装好的益生菌制品进行外包装后入库即为成品。 生产工艺及产排污节点图： 图2-5益生菌制品工艺流程图 食用冰工艺流程及简述： 纯水经制冰机制冰，包装机包装后运至冷库待售。 生产工艺及产排污节点图： 图2-6食用冰工艺流程图 冰制品生产线 将速冻新鲜水果或糖渍水果加入纯水进行调配，后进入灌装机进行罐装后放入冷库待售。此工序产生清洗废水W4，固废S6。 生产工艺及产排污节点图： 图2-7冰制品工艺流程图 表2-6项目建成后产排污一览表 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 产生特征; 措施. 废气; G1; 益生菌粉生产线; 培养基制备; 颗粒物; 间断; 密闭洁净车间净化系统处理后排放. G2; 活化工序; 臭气浓度; 间断; 密闭洁净车间净化系统处理后排放. G3; 发酵工序; 臭气浓度; 间断; 密闭洁净车间净化系统处理后排放. G4; 成品入库; 颗粒物; 间断; 密闭设备，密闭洁净车间净化系统处理后排放. G5; 益生菌制品生产线; 配料工序; 颗粒物; 间断; 由集气罩收集至密闭洁净车间净化系统处理后排放. G6; 混合工序; 颗粒物; 间断; 由集气罩收集至密闭洁净车间净化系统处理后排放. G7; 灌装工序; 颗粒物; 间断; 密闭洁净车间净化系统处理后排放. G8; 冰制品生产线; 配料糖液工序; 臭气浓度; 间断; 密闭洁净车间净化系统处理后排放. 废水 设备; W1; 纯水制备灭菌工序; 浓水; 间断; 经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂. W2; 益生菌粉生产线; 离心工序; 上清液; 间断; 经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。. W3; 设备清洗; 清洗废水; 间断; 经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。. W4; 冰制品生产线设备清洗; 清洗废水; 间断; 经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂. 噪声; N; 生产设备; A声级; 连续; 选用低噪声设备，设备基础减振，厂房封闭隔音；加强管理. 固废; S1; 石英砂过滤; 废石英砂; 间断; 收集后外售. S2; 活性炭过滤; 废活性炭; 间断; 收集后外售. S3; 二级反渗透; 反渗透膜; 间断; 定期更换，厂家回收. S4; 制备培养基; 废包装材料; 间断; 收集后外售. S5; 配料工序; 废包装材料; 间断; 收集后外售. S6; 配料糖液; 废包装材料; 间断; 收集后外售. /; 洁净车间; 废滤板; 间断; 定期换板，厂家回收. /; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 袋装化，集中收集，由当地有关部门统一处理。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 承德鑫雅斋食品科技有限公司为承德鑫澳食品有限公司全资子公司，本项目租用承德鑫雅斋食品科技有限公司2#、3#、4#车间依托承德鑫雅斋食品科技有限公司污水处理站、检验室及实验设备、供水系统。 承德鑫雅斋食品科技有限公司环保履行情况： 2019年7月承德鑫雅斋食品科技有限公司在兴隆县开发区荣盛产业园内建设的《承德鑫澳食品有限公司技改扩能（一）项目》环境影响报告表于2019年9月9日取得承德市生态环境局兴隆县分局的审批意见(兴环评审字[2019]第051号。项目分为四期建设，2020-12-17取得登记回执，编号：91130822MA09UJF22N001Z。 目前1#、2#、3#、4#号车间及配套设施已经建设完成，在1#生产车间进行了一期项目建设完成并完成竣工环境保护验收，本单位承诺2#、3#、4#车间内相关生产线不再建设。承德鑫雅斋食品科技有限公司承诺文件见附件。 综上，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气 本项目评价引用2023年5月承德市生态环境局发布的《2022年承德市环境状况公报》常规数据，根据大气常规污染物中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表。 表3-1 2022年兴隆县环境空气中常规污染物浓度 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准浓度 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.57; 达标. PM2.5; 22; 35; 62.86; 达标. SO2; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 25; 40; 62.50; 达标. CO; 第95百分位数24h平均浓度; 1.0; 4.0; 25.00; 达标. O3; 第90百分位数8h平均浓度; 169; 160; 105.63; 不达标. 注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。 由上表可知，六项基本污染物未全部达标，本项目所在区域的环境空气质量为不达标区域。除O3外，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 O3具有较强的季节行特征，主要分布在4-9月，该时段光照强度大、紫外线强、温度高等为臭氧生成创造了有利条件，NO2及VOCs逐步上升导致臭氧浓度逐步升高。O3污染还具有较强的区域传输特点，其中9月底因一轮全国规模的污染传输过程导致我市连续5天O3污染超标。 承德市以打造京津冀最优空气质量为目标，按照不同时段，先后实施了秋冬季百日攻坚、冬奥会保障、3-5月扬尘攻坚、5-8月臭氧攻坚、9月份绿色发展指标考核排名攻坚、10月份重点时段保障、11月份和12月份全省大气污染治理攻坚等系列专项行动，来改善区域环境质量。 本项目运营期产生的少量颗粒物，不会造成臭氧污染加重。 2、项目区域环境质量现状 该项目引用2022年11月河北俊采环境检测技术有限公司《兴隆县经济开发区大小河南片区环境影响评价现状检测项目》检测报告，根据“检测报告”（HBJC检字【2022】第978号），检测内容及结果如下：监测日期为2022年10月27日~11月02日，引用监测因子：TSP，监测点位：大河南村，东方向，距离本项目839米（详情见附件7，检测点位图见附图5） ①检测点位、项目及频次： 表3-2环境空气质量现状检测项目、点位及频次 编号; 监测点位; 检测项目; 检测频次. 1; 大河南村; 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时平均值，连续监测7天. ②检测分析方法及所用仪器： 表3-3检测分析方法及所用仪器 检测项目; 监测依据; 分析仪器及编号; 检出限. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995）及其修改单; 颗粒物采样器/HC-16/HBJC-YQ-155/156 电子天平/PX85ZH型HBJC-YQ-012 恒温恒温室/HF3N/HBJC-YQ-038 等; 0.001mg/m3. ③检测结果： 表3-4项目TSP日均值浓度监测结果及达标分析 采样地点; 采样日期; 采样时间; 日均值（ug/m3）. 总悬浮颗粒物. 大河南村; 2022.10.27; 02：00-次日02：00; 131. 2022.10.28; 02：00-次日02：00; 177. 2022.10.29; 02：00-次日02：00; 276. 2022.10.30; 02：00-次日02：00; 227. 2022.10.31; 02：00-次日02：00; 191. 2022.11.01; 02：00-次日02：00; 132. 2022.11.02; 02：00-次日02：00; 204. 根据上表可知，项目所在区域的环境空气质量中TSP检测的污染物浓度均未超标，TSP检测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 3、声环境质量 本项目位于兴隆县兴隆镇大河南村，东、西、南、北厂界声环境属于3类标准适用区。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需对保护目标环境质量现状进行监测。 4、地表水质量 项目所在区域分布有地表水体为柳河，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅《关于调整公布<河北省水环境功能区划的通知>》(冀水资[2017]127号），柳河属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。评价引用《2022年承德市生态环境状况公报》(2022年4月，承德市生态环境局〉中柳河水质及常规断面监测数据情况。 柳河发源于兴隆县六里坪山，经兴隆县小东区、土城头至北马圈，后由西南流经鹰手营子矿区，在大营子乡入承德县境内，复入兴隆县汇入滦河。干流长度114公里，流域面积1199平方公里。柳河共布设地表水常规监测断面3个，2022年三块石、大杖子（二）断面水质类别均为Ⅰ类，26#桥断面水质类别为Ⅱ类，柳河流域总体水质状况为优，与2021年相比继续保持优的水质。 表3-3 2022年柳河监测断面水质评价结果表 河流; 断面; 水质情况; 水质达标情况; 主要污染物; 河流水质状况. 柳河; 26#桥; II; 达标; /; 优. 三块石; I; 达标; /. 大杖子（二）; I; 达标; /. 由上表可见，2022年柳河流域总体水质状况为优，与2021年相比继续保持优质的水质。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，原则上不开展环境质量现状调查。根据项目的产污特点，厂区地面硬化，纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂不存在明显的污染途径，故不展开现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 通过现场调查了解，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等。本项目厂界外50m范围内无声环境敏感保护目标，500m范围内无地下水环境保护目标，500m范围内存在地表水保护目标。环境保护目标如下表所示，保护目标分布示意图见附图6。 表3-5环境保护目标 环境要素; 坐标; 保护 对象; 相对厂址 方位; 相对厂址距离/m; 功能区; 保护级别. 环境空气; E; 117°32′2.01″; 大河南村; 东南; 130; 居住; 环境空气二类区. N; 40°27′18.47″. 地表水; E; 117°32′2.01″; 柳河; 西; 40; -; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. N; 40°27′18.47″; 北; 70. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、大气污染物排放标准 （1）运营期 ①厂界颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中浓度限值。 具体标准限值详见下表： 表3-6企业边界大气污染物浓度限值 类别; 污染物; 标准来源. 厂界; 颗粒物; 企业边界大气污染物浓度限值：1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求. 臭气浓度; 恶臭污染物厂界标准值20无量纲; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值. 2、噪声污染物排放标准 （1）施工期 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼夜70dB（A）、夜间55dB（A）。 表3-7施工期噪声排放标准 类别; 排放类型; 标准限值; 标准来源. 噪声; 等效连续A声级; 昼间≤70B(A) 夜间≤55dB(A); 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). （2）运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 表3-8运营期噪声排放标准 类别; 排放类型; 标准限值; 标准来源. 噪声; 等效连续A声级; 昼间≤65B(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准. - 废水污染物排放标准 本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理，处理后废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及兴隆县第二污水处理厂进水水质要求。 4、固体废物污染物排放标准 ①一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废气污染物不产生二氧化硫、氮氧化物，无新增二氧化硫、氮氧化物污染物排放，该因子总量控制指标不变。 本项目外排生产废水主要为本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂进行处理，废水量为9.249m3/d(2771.67m3/a)。 (1)依据标准核算排放量 按照河北省生态环境厅办公室《关于进一步做好建设项目新增水主要污染物排污权核定有关事宜的通知》(冀环办字函[2023]283号)要求，间接排放的，按照建设项目排水量及所排入污水集中处理设施执行的水污染物排放标准核算。兴隆县第二污水处理厂出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类：COD：20mg/L、NH3-N：1.0mg/L。 本项目COD、NH3-N总量控制指标采用标准法进行核算，项目废水量为2496.11m3/a. COD总量控制指标:2771.67m3/a×20mg/L×10-6=0.0554t/a NH3-H总量控制指标:2771.67m3/a×1mg/L×10-6=0.0028t/a。 故根据标准法确定项目总量控制指标COD：0.0554t/a、NH3-N为：0.0028t/a。 (2)结论 本项目废水污染物总量控制指标：COD：0.0554t/a、NH3-N为：0.0028t/a。。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1、施工期噪声 施工期产生的噪声主要是安装噪声和运输车辆噪声，经类比调查，噪声级一般在70～90dB（A）之间。为了减少施工噪声对周边居民的影响，施工过程中可采取如下控制措施： （1）施工期间选用产生噪声值较低的施工设备，从源头削减噪声； （2）施工期间严格控制施工时间，若必须连续施工作业时，须提前向有关部门提出申请，并应提前张贴公告通知周边可能受到影响的居民及单位，经批准后，方可进行夜间施工； （3）合理安排施工计划、施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备； （4）加强施工期管理，施工单位设专人负责施工机械的保养和维护，保养和维护要有切实可行的规章制度，要定期对现场工作人员进行培训，每个工人都要严格按照规范使用各类机械，避免因故障产生突发噪声。 经采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围环境产生的影响，可使建筑施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，且施工期噪声影响将随着施工期结束而终止。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废气 1.1废气源强估算 1.1.1颗粒物 （1）源强计算 本项目益生菌粉生产线培养基投料、冻干粉碎工序、益生菌制品生产线配料工序、混合工序、灌装工序等生产过程有少量粉尘产生，经密闭洁净车间净化系统处理后排放。 表4-1废气产生源强计算依据 废气; 产污系数; 本项目产生源强; 来源. 培养基制备工序; 颗粒物; 0.06%原料（益生菌粉原料用量为25.030t/a）; 0.015t/a; 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）无本行业相关系数，本项目参考《天津创源生物技术有限公司创源生物生产基地及重点实验室项目环境影响报告表》(津高新审建审2023)49号)中益生菌粉投料产污系数. 益生菌粉成品入库工序; 颗粒物; 0.06%原料【本项目益生菌粉产量为25t/a（其中15吨为外售产品，10吨为益生菌制品生产线原料）】; 0.015t/a. 益生菌制品生产线配料工序; 颗粒物; 0.06%原料（益生菌制品配料工序原料用量为320t/a）; 0.192t/a. 益生菌制品生产线混合工序; 颗粒物; 0.06%原料（益生菌制品混合工序原料用量为10t/a）; 0.006t/a. 益生菌制品生产线罐装工序; 颗粒物; 0.06%原料（益生菌制品产品量为600t/a其中400t/a为益生菌饮品，200t/a为固体饮料）; 0.12t/a. 本项目益生菌制品生产线配料、混合工序颗粒物产生量为0.198t/a上方设置集气罩，收集至洁净车间净化系统处理收集效率90%，除尘效率为90%，处理后的粉尘无组织排放，排放量为0.018t/a。 益生菌粉生产线培养基制备颗粒物产生量为0.015t/a、成品入库工序颗粒物产生量为0.015t/a，益生菌制品生产线配料、混合工序未被收集的颗粒物产生量为0.020t/a、益生菌制品生产线灌装工序颗粒物产生量为0.12t/a，以上废气经洁净车间配套的洁净空气过滤系统（净化效率90%）后无组织排放，排放量为0.017t/a。 经洁净空气过滤系统处理后颗粒物排放量为0.035t/a，排放速率为0.007kg/h。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。 （2）污染源参数 表4-2主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); TSP. 矩形面源; 117.529352; 40.463311; 544; 90.82; 76.72; 15.22; 0.0070. 3项目参数 估算模式所用参数见表 表4-3估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.5. 最低环境温度; -25.7. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）B.6.1城市/农村选 当项目周边 3km 半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村，本项目周边 3km 半径范围内一半以上面积属于规划区，所以选择城市。. 本项目所在位置 3km 图4-1城市农村判定图 本项目Cmax为2.0819μg/m³。排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求颗粒物：1mg/m3。 1.1.2臭气浓度 本项目益生菌粉生产线活化、发酵工序采用密闭厌氧发酵，发酵过程中会产生少量的发酵废气，主要污染因子为臭气浓度。为了确保发酵过程中始终处于厌氧的环境，需要连续不断的通入氮气使发酵罐处于微正压的状态，故部分氮气会随发酵废气一同排出。冰制品生产线配料糖液工序会产生少量废气，主要污染因子为臭气浓度，由于项目臭气浓度产生量极小，且车间密闭，故本项目仅进行定性分析，不再进行定量分析。通过类比《威凯海思(山东)生物工程有限公司年产 1000 吨益生菌冻干粉技术改造项目》（环评审批文号：周环报告表〔2023〕53 号）（主要产品为益生菌粉；工艺为通过菌种研发、菌种活化、扩培、发酵、离心、乳化、冻干、粉碎、混料、条包与本项目原辅料、产品、工艺、管理水平类似，具备类比条件）中监测数据，厂界臭气无组织浓度均＜10（无量纲），本项目益生菌粉生产线活化、发酵工序、冰制品生产线配料糖液工序臭气浓度能够达标排放。 1.2污染物排放源 本项目废气产排情况见下表。 表4-5本项目废气产、排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 排放方式; 污染物排放速率kg/h; 排放量t/a. 厂界; 颗粒物; 0.348; 无组织; 0.007; 0.035. 合计; 颗粒物; 0.348; /; 0.007; 0.035. 1.3废气收集处理措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）表B.2可知，益生菌制品生产线配料、混合工序产生的颗粒物经集气罩收集后输送至洁净车间配套的洁净空气过滤系统处理后无组织排放，益生菌粉生产线培养基制备、成品入库、益生菌制品生产线灌装工序产生的颗粒物经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放，益生菌粉生产线活化、发酵工序、冰制品生产线配料糖液工序产生的臭气浓度经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放，洁净车间配套的洁净空气过滤系统处理为颗粒物、臭气浓度废气处理的可行技术（加强密封或密闭、除尘处理）。 综上本项目废气处理设施是可行的。 1.4洁净车间净化系统 本项目因食品生产要求，离心、冷冻干燥、粉碎、包装等生产工序须在洁净车间进行生产，洁净度为十万级，车间空气过滤净化采用初滤（G4五纺布板式过滤器）、中效（F8过滤器）、高效（H14过滤器）三级过滤后配给洁净间，空气净化系统每小时换气15-20次，气流风向为顶送侧下回，新风由车间顶部输入，再由车间周边回风口回风，此工序会产生废滤板。 洁净间排风经中效过滤器排放，达到防室外空气倒灌要求，减少排风含尘浓度。或在排风管装电动密闭阀，停机时关闭，达到防室外空气倒灌要求。 洁净车间工作原理：来自室外的新风经过滤器将尘埃杂物过滤后与来自洁净车间的回风混合，通过初效过滤器过滤后，再分别经过表冷段、加热段进行恒温除湿后经过中效过滤器过滤，然后经加湿段加湿后进入送风管道，通过送风管道上的消声器降噪后送入管道最末端，经高效过滤器过滤后进入房间。 1.5非正常工况废气排放情况 根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，本次非正常排放按照洁净车间净化设施失效，废气在车间内直接排放，按直接排放进行核算，由此核算非正常工况状态下污染物排放情况见下表。 表4-6非正常工况排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次; 对应措施. 生产车间; 洁净车间净化系统; 颗粒物; /; 0.073; 0.5; 1; 对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用. 针对非正常工况，企业应定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施等恢复正常工作并具有稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 1.6废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084-2020）等自行监测要求，本项目废气排放监测计划如下表。 项目大气污染源监测要求详见下表。 表4-7项目建成后大气污染源监测计划 环境要素; 监测位置; 监测项目; 频次; 执行标准. 废气; 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 2、废水 2.1废水排放源强 本项目纯水制备废水产废量约为10%，产生量为1476.67m3/a（4.92m3/d），经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 冷冻饮品及食用冰制造行业系数手册》中食用冰COD产污系数为163.33g/t-原料，氨氮产污系数为0.38g/t-产品，总氮产污系数为2.84g/t-原料，总磷1.28g/t-原料。浓水中COD产生量为0.241t/a，氨氮产生量为5.615×10-3t/a，总氮产生量为0.004t/a，总磷产生量为0.002t/a。 培养基用水待发酵完成后经离心机排出，上清液产生量约为100m3/a，益生菌粉生产线设备清洗消耗量为10%，清洗废水产生量约为54m3/a，经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。项目排水水质类比《景岳生物科技(中国)有限公司建设年产1600吨益生菌粉 64万盒益生菌胶囊 112 万盒益生菌粉包项目竣工环境保护验收监测报告》(报告编号YX222358)上清液、种子罐及发酵罐清洗废水浓度为COD15700mg/L，NH3-N86.1mg/L，总氮 613mg/L，总磷82.4mg/L，上清液、种子罐及发酵罐清洗废水中COD产生量为2.418t/a，氨氮产生量为0.013t/a，总氮产生量为0.094t/a，总磷产生量为0.013t/a。 乳化用水10m3/a全部进入冻干工序后排空。 益生菌相关制品生产用水270m3/a、食用冰生产用水10000m3/a、冰制品生产线调配用水2800m3/a，全部进入产品，不外排。 冰制品生产线清洗用水消耗量约为10%，冰制品生产线清洗废水产生量为45m3/a，经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 冷冻饮品及食用冰制造行业系数手册》中冰淇淋0.5万吨-3万吨COD产污系数为11062.33g/t-原料，氨氮产污系数为28.54g/t-产品，总氮产污系数为110.87g/t-原料，总磷产污系数为22.21g/t-原料。清洗废水中COD产生量为0.498t/a，氨氮产生量为0.001t/a，总氮产生量为0.005t/a，总磷产生量为9.995×10-4t/a。 蒸汽冷凝水耗损量约为20%，排放量为800m3/a（2.67m3/d）经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。本项目蒸汽由兴隆县鹏生热力有限公司供给，兴隆县鹏生热力有限公司用水由兴隆县中冶水务有限公司中水经深度处理系统处理后提供，出水水质满足到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，COD浓度为50mg/L，氨氮浓度为8mg/L（水温>12℃），总氮浓度为15mg/L，总磷浓度为0.5mg/L。蒸汽冷凝水中COD产生量为0.04t/a，氨氮产生量为0.006t/a，总氮产生量为0.012t/a，总磷产生量为4×10-3t/a。 生活污水产生量为296m3/a，经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算系数手册》中二区COD的产生系数为465mg/L，氨氮产生系数为53.2mg/L，总氮产生系数为73.8mg/L，总磷产生系数为5.76mg/L。生活污水中COD产生量为0.138t/a，氨氮产生量为0.016t/a，总氮产生量为0.022t/a，总磷产生量为0.002t/a。 表4-8 废水产生源强计算表 产生环节; 废水产生量m3/a; COD; 氨氮; 总氮; 总磷. 产生浓度; 产生量t/a; 产生浓度; 产生量t/a; 产生浓度; 产生量; 产生浓度; 产生量. 益生菌粉生产线; 纯水制备废水; 1476.67; 0.38g/t; 0.241; 0.38g/t; 5.615×10-3; 2.84g/t; 0.004; 1.28g/t; 0.002. 上清液; 154; 15700mg/L; 2.418; 86.1mg/L; 0.013; 613mg/L; 0.094; 82.4mg/L; 0.013. 清洗废水. 冰制品生产线清洗用水; 45; 11062.33g/t; 0.498; 28.54g/t; 0.001; 110.87g/t; 0.005; 22.21g/t; 9.995×10-4. 蒸汽冷凝水; 800; 50mg/L; 0.04; 8mg/L; 0.006; 15mg/L; 0.012; 0.5mg/L; 4×10-3. 生活污水; 296; 465mg/L; 0.138; 53.2mg/L; 0.016; 73.8mg/L; 0.022; 5.76mg/L; 0.002. 合计; 2771.67; 1203.040mg/L; 3.334; 13.436mg/L; 0.037; 49.550mg/L; 0.137; 6.375mg/L; 0.018. 综合废水中COD产生量为3.334t/a，氨氮产生量为0.037t/a，总氮产生量为0.137t/a，总磷产生量为0.018t/a，综合废水产生量为2771.67m3/a，在收集池中混合后排入承德鑫雅斋食品科技有限公司污水处理站，则污染物产生浓度为COD1203.040mg/L、氨氮13.436mg/L、总氮49.550mg/L，总磷6.375mg/L，与承德鑫雅斋食品科技有限公司废水水质类似，可进入承德鑫雅斋食品科技有限公司污水处理站进行处置，类比承德鑫雅斋食品科技有限公司环评及检测数据，废水经承德鑫雅斋食品科技有限公司污水处理站处理，处理工艺为预处理+生化处理。综合废水排放浓度为COD<500mg/L、BOD5<200mg/L、氨氮<45mg/L、SS<300mg/L，处理后废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及兴隆县第二污水处理厂进水水质要求。 2.2依托处理措施可行性分析 2019年7月承德鑫雅斋食品科技有限公司在兴隆县开发区荣盛产业园内建设的《承德鑫澳食品有限公司技改扩能（一）项目》环境影响报告表于2019年9月9日取得承德市生态环境局兴隆县分局的审批意见(兴环评审字[2019]第051号。项目分为四期建设，2020-12-17取得登记回执，编号：91130822MA09UJF22N001Z。2020年10月9日组织专家对一期项目进行竣工环境保护验收，环评报告中表明承德鑫雅斋食品科技有限公司污水处理站处理工艺为“预处理+生化处理”，设计处理水量为80m3/d，项目污水产生的各污染物浓度为：CODcr1795mg/L、BOD51238mg/L、氨氮35mg/L、SS1217mg/L、全盐量749mg/L，经污水处理站处理后，出水浓度为COD<500mg/L、BOD5200mg/L、氨氮<45mg/L、SS<300mg/L废水处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准及兴隆县第二污水处理厂进水水质要求后排入园区城镇管网。承德鑫雅斋食品科技有限公司一期项目废水产生量为20m3/d，富余废水处理能力为60m3/d，本项目废水产生量为9.25m3/d，污水处理站富余能力可以满足本项目需要。 3、声环境 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为混合机、离心机、冷冻设备、粉碎机、空气压缩机等设备运行时所产生的噪声，噪声源强为70~80dB（A）。建设单位拟采取的治理措施如下： ①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 ②车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 ③设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A)的隔声量。 表4-9主要设备噪声源强及治理措施一览表单位： 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声压级dB(A); 采取措施; 排放强度dB(A); 持续时间. 1; 纯水机组; 2; 80; 位于密闭车 间内，采取 减振降噪措 施; 50; 16h/d. 2; CIP系统; 1; 80; 50; 16h/d. 3; 三维运动混合机; 1; 70; 45; 16h/d. 4; 管式离心机; 8; 75; 50; 16h/d. 5; 冻干机; 2; 75; 50; 16h/d. 6; 沸腾干燥机; 1; 80; 65; 16h/d. 7; 制冰机; 10; 70; 50; 16h/d. 8; 空气压缩机; 1; 80; 采取减振降噪措施; 50; 16h/d. 9; 冷库; 1; 70; 60; 16h/d. 10; 车间净化系统风机; 2; 75; 55; 16h/d. 评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2021）中推荐的预测模式预测项目噪声对厂界声环境及对周边保护目标的影响。 预测软件：评价使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统进行噪声预测。预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的离距、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，未考虑地形因素的影响。预测过程中增加建筑物降噪措施及声屏障降噪措施。 噪声预测等声级线如下图所示： 图4-2项目噪声等值线图 预测结果如下表所列： 表4-10噪声预测结果及达标分析 厂界; 噪声贡献值dB（A）; 标准值dB(A); 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 11.81; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 41.99; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 41.35; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 42.47; 65; 55; 达标; 达标. 由上表可知，本项目工程生产运行阶段各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类要求。项目的建设运行对区域声环境质量影响较小。 3.2监测计划 表4-11运营期噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 项目四周厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）东、西、南、北厂界执行3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况及处置 本项目固废包括生活垃圾、一般固体废物。 ⑴生活垃圾 本项目劳动定员20人，按0.5kg/d人，生活垃圾（废物代码：900-099-S64）产生量为3t/a，实行袋装化，集中收集，定期交由环卫部门统一清运处理。 ⑵一般固体废物： 本项目运营期产生的一般工业固体废物主要为纯水制备产生的废石英砂、废活性炭收集后外售，废反渗透膜，由纯水设备厂家定期更换处理，制备培养基工序产生的废包装材料、配料工序产生的废包装材料、配料糖液产生的废包装材料，收集后外售，洁净车间产生的废滤板，定期换板，厂家回收。 ①废石英砂（废物代码：900-009-S59），产生量为1.5t/a，收集后外售。 ②废活性炭（废物代码：900-008-S59），产生量为0.5t/a，收集后外售。 ③废反渗透膜（废物代码：900-009-S59），产生量为0.055t/a，由纯水设备厂家定期更换处理； ④制备培养基工序产生的废包装材料（废物代码：900-003-S17），产生量为0.01t/a，收集后外售。 ⑤配料工序产生的废包装材料（废物代码：900-003-S17），产生量为0.13t/a，收集后外售。 ⑥配料糖液产生的废包装材料（废物代码：900-003-S17），产生量为1.3t/a，收集后外售。 ⑦废滤板（废物代码：900-009-S59），产生量为0.05t/a，定期换板，厂家回收。 具体情况见下表： 表4-12固体废物情况汇总表 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 污染防治措施. 废石英砂; 一般固废; 900-009-S59; 1.5; 石英砂过滤; 固态; 石英砂; 收集后外售. 废活性炭; 一般固废; 900-008-S59; 0.5; 活性炭过滤; 固态; 活性炭; 收集后外售. 反渗透膜; 一般固废; 900-009-S59; 0.055; 二级反渗透; 固态; 渗透膜; 定期更换，厂家回收. 废包装材料; 一般固废; 900-003-S17; 0.01; 制备培养基; 固态; 废塑料; 收集后外售. 废包装材料; 一般固废; 900-003-S17; 0.13; 配料工序; 固态; 废塑料; 收集后外售. 废包装材料; 一般固废; 900-003-S17; 1.3; 配料糖液; 固态; 废塑料; 收集后外售. 废滤板; 一般固废; 900-009-S59; 0.05; 洁净车间; 固态; 滤板、颗粒物; 定期换板，厂家回收. 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; 3; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 袋装化，集中收集，由当地有关部门统一处理。. 4.2固体废物环境管理要求 ⑴一般固体废物 纯水制备产生的废石英砂、废活性炭收集后外售，废反渗透膜，由纯水设备厂家定期更换处理，制备培养基工序产生的废包装材料、配料工序产生的废包装材料、配料糖液产生的废包装材料，收集后外售，洁净车间产生的废滤板，定期换板，厂家回收。一般固体废物严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）对一般工业固废暂存的要求执行。分类代码按照《固体废物分类与代码目录2024版》（公告2024年第4号）进行编码。 ⑵生活垃圾 生活垃圾按照《河北省城乡生活垃圾分类管理条例》要求，分类收集、投放，袋装化丢入相应的垃圾箱内，定时由环卫部门清运。分类代码按照《固体废物分类与代码目录2024版》（公告2024年第4号）进行编码。 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，在具有环境风险的生产单元内达到和超过规定的临界量时，将作为事故重大危险源。项目原料、生产过程中、成品，都不涉及危险物质，即本项目不涉及重大危险源。 5.2环境风险潜势划分 按照风险物质的实际存在量和临界量，确定风险物质的Q值，当存在多种危险物质时，按下式进行计算物质总量与其临界量比值Q： 式中q1、q2、…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2、…Qn—每种危险物质的临界值，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100； 通过对比，本项目不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定的危险物质和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中确定的危险化学品，故不存在临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价级别评定要求，当Q﹤1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 本项目Q＜1，因此本项目风险潜势为I级。仅对风险评价做简单分析。 5.3环境风险分析 本项目的环境风险来源主要为在环保设施失效的情况下，粉尘会发生不经处理直接排放的情况，以及燃料遇明火引发火灾事故。 5.4环境风险防范措施 为使环境风险减少到最低，企业应加强劳动、安全、卫生和环境等方面管理，制定完备、有效的环境风险防范措施。针对本项目特点，建议环境风险防范措施如下： ①制定严格操作规程和环境管理规章制度。加强员工培训和安全生产教育，规范流程操作，减少人为失误造成环境风险物质泄漏的可能性； ②严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度； ③要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然；④环境风险物质管理、储存等应设置专人管理，并做好台账记录； ⑤发现后应立刻停止生产，产生的废气经过扩散、空气稀释等过程后，本项目非正常工况污染物排放对环境的影响可以得到有效控制。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 承德鑫澳食品有限公司冰制品、冻干益生菌粉及相关产品生产及研发项目. 建设地点; 河北省承德市兴隆县兴隆镇大河南村(河北兴隆经济开发区北外环路006号). 地理坐标; （117度31分48.306秒，40度27分47.761秒）. 主要危险物质及分布; 生产车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾风险. 风险防范措施要求; 各种事故无论是人为因素引起的，还是自然因素导致的，都可以采取必要的预防措施，避免事故的发生或使事故造成的危害降低到最低限度，为进一步降低风险事故的发生几率，提出如下控制措施：（1）对生产车间地面做好防腐工作，严格按规范进行日常维修；（2）区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械和工具，企业要重视安全防火工作，成立以主要领导为首的安全防火组织，在上级消防安全部门的监督下开展工作，对消防设施要定期进行检查维护，场站设立对外的直通电话，发现异常立即报警；（3）建立健全各项规章制度，加强日常对职工的安全培训工作，制定严密的管理制度，强化环境管理，对设备、管道等合理使用，强制保养、计划检修等，保证系统稳定安全运行；（4）加强职工技能培训和安全教育，提高风险防范的意识，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核，严格按操作规程办事，杜绝因责任心不强而造成事故发生；（5）保证自动控制系统正常、安全可靠的工作。（6）严格遵守国家和行业安全管理的有关规定，接受上级有关部门的安全监督检查，发现问题应立即整改；（7）定期进行消防演习，制订紧急状态下的事故应急预案；（8）严格按规范进行日常维修；（9）注意人员培训，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核；（10）注意自然灾害预报，及时采取防范措施；（11）建构筑物间距须满足安全防火距离。. 5.5环境风险结论 本项目从管理、员工培训等各方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降到最低。通过采取相应的控制措施后，本项目环境风险可防控。 6、地下水、土壤 （1）、污染源、类型及途径 ①根据工程分析，项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 （2）、污染防治对策 ①源头控制 对化粪池等采取合理保护措施。 ②分区防控 为防止项目的生产运行对区域地下水、土壤环境造成不利影响，本工程必须采取分区防渗措施。参考地下水评价导则中相关分区防渗要求，厂区均为简单防渗区，具体见下表： 表4-13地下水污染防渗分区表 构筑物; 防渗分区; 防渗技术要求. 生产车间; 简单防渗区; 地面硬化处理. ③过程防控 在日常运行时应当加强化粪池等的防渗的巡检和维护工作，确保防渗不破损。在污染防治措施到位，严格管理的前提下，本项目对项目区地下水环境的影响较小。 （3）跟踪监测要求 根据以上分析，本项目正常工况下无污染地下水、土壤环境等重大危险源，且项目500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。企业运营期正常工况下不需要针对地下水、土壤环境污染进行跟踪监测。 - 地表水 - 项目最近地表水环境为为西侧40m的柳河，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅《关于调整公布<河北省水环境功能区划的通知>》(冀水资[2017]127号），柳河属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。评价引用《2022年承德市生态环境状况公报》(2022年4月，承德市生态环境局〉中柳河水质及常规断面监测数据情况。 - 柳河发源于兴隆县六里坪山，经兴隆县小东区、土城头至北马圈，后由西南流经鹰手营子矿区，在大营子乡入承德县境内，复入兴隆县汇入滦河。干流长度114公里，流域面积1199平方公里。柳河共布设地表水常规监测断面3个，2022年三块石、大杖子（二）断面水质类别均为Ⅰ类，26#桥断面水质类别为Ⅱ类，柳河流域总体水质状况为优，与2021年相比继续保持优的水质。 - 本项目纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。无地表水影响途径。 8、生态 本项目在工业集中区内进行建设，依托现有厂房进行建设，不涉及生态影响。天然植被已不复存在，无生态环境保护目标，项目周边无珍稀濒危动植物物种，不涉及动物栖息及迁徙通道，项目周围生态环境不敏感，项目不需开展生态环境影响评价。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射相关内容。 10、环境管理 为贯彻执行国家环境保护有关规定，处理好发展生产与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益，社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和厂址周围地区环境质量的变化情况，制定环境管理与监测实施计划。 （1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； （2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； （4）该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； （5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； （6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图等。 （7）按标准设置污染标识，做到各排污源的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 （8）项目建设单位应委托有资质的环境监测单位定期开展监测； （9）监测中发现超标排放或其它异常情况，及时报告企业环保管理部门查找原因、解决处理，遇有特殊情况时应随时监测。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 |  | 颗粒物 | 益生菌制品生产线配料、混合工序产生的颗粒物经集气罩收集后输送至洁净车间配套的洁净空气过滤系统处理后无组织排放，益生菌粉生产线培养基制备、成品入库、益生菌制品生产线灌装工序产生的颗粒物经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放限值要求 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 益生菌粉生产线活化、发酵工序、冰制品生产线配料糖液工序产生的臭气浓度经洁净车间配套的洁净空气过滤系统后无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| 地表水环境 | 废水总排口 |  | 纯水制备浓水、培养基用水待发酵完成后经离心机排出的上清液、益生菌粉生产线清洗废水、冰制品生产线清洗用水、蒸汽冷凝水、生活污水经承德鑫雅斋食品科技有限公司现有污水处理站处理后通过园区管网排入到兴隆县第二污水处理厂。 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及兴隆县第二污水处理厂进水水质要求。 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，设备基础减振，厂房封闭隔音；加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行3类标准 |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 石英砂过滤 | 废石英砂 | 收集后外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 活性炭过滤 | 废活性炭 | 收集后外售 |  |
|  |  | 二级反渗透 | 反渗透膜 | 定期更换，厂家回收 |  |
|  |  | 制备培养基 | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 配料工序 | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 配料糖液 | 废包装材料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 洁净车间 | 废滤板 | 定期换板，厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | 袋装化，集中收集，由当地有关部门统一处理 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面采取粘土铺底，再在上层用水泥进行硬化 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①制定严格操作规程和环境管理规章制度。加强员工培训和安全生产教育，规范流程操作，减少人为失误造成环境风险物质泄漏的可能性； ②严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度； ③要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然； ④环境风险物质管理、储存等应设置专人管理，并做好台账记录； ⑤发现后应立刻停止生产，产生的废气经过扩散、空气稀释等过程后，本项目非正常工况污染物排放对环境的影响可以得到有效控制。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、监测点位标志牌设置要求 ①标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。 ②环保图形标志必须符合原国家环境保护局和国家技术监督局发布的中华人民共和国国家标准GB15562.1-1995《环境保护图形标志》排放口（源）和GB15562.2-1995《环境保护图形标志》固体废物贮存（处置）场的要求。 表5-1项目排放口标志一览表 排放口名称; 编号示例; 样式; 要求. 噪声源; ZS-01; （1）提示标志牌：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色。 （2）标志牌内容：排放口标志名称、单位名称、编号、污染物种类、国家环境保护总局监制。 （3）标志字型：黑体字。 （4）标志牌尺寸：平面固定式标志牌外形尺寸480×300mm；立式固定式标志牌外形尺寸420×420mm。 （5）标志牌材料：标志牌采用1.458~2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或者反光贴膜。. 一般固体废物; GF-01. 2、环境保护竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度，《中华人民共和国环境保护法》把这一原则规定为法律制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目中的防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应根据环评文件及审批意见，进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第二章，第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。 3、严格落实排污许可制度 （1）落实按证排污责任 依据国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中相关要求，建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理规范化 按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 （4）排污许可衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于17.方便食品制造143，其他食品制造149中的其他，属于登记管理范畴。企业应在实际生产开始前登录全国排污许可证管理信息平台申报，并取得排污许可登记回执。 |

# 六、结论

从环保角度，评价认为工程的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | / |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | / | / | / | 2771.67t/a | / | 2771.67t/a | +2771.67t/a |
|  |  | COD | / | / | / | 3.197t/a | / | 3.197t/a | +3.197t/a |
|  |  | 氨氮 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | +0.022t/a |
| 一般工业固体废物 | 石英砂过滤 | 废石英砂 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 活性炭过滤 | 废活性炭 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 二级反渗透 | 反渗透膜 | / | / | / | 0.055t/a | / | 0.055t/a | +0.055t/a |
|  | 制备培养基 | 废包装材料 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 配料工序 | 废包装材料 | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  | 配料糖液 | 废包装材料 | / | / | / | 1.3t/a | / | 1.3t/a | +1.3t/a |
|  | 洁净车间 | 废滤板 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 生活垃圾 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①